| Zestawienie tabelaryczne przyłączy do budynków. Tabela 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Budynek ulica | Wodomierz | Średnica przyłącza [mm] |  | Średnica sieci [mm] | Długość [mb] | Wariant wg tabeli 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Baczyńskiego 6 | 20 | 63 |  | 225 | 4,5 | 5 |  |
| 2 | Baczyńskiego 8 | 20 | 63 |  | 225 | 6,5 | 5 |  |
| 3 | Baczyńskiego 10 | 25 | 63 |  | 110 | 13,5 | 6 |  |
| 4 | Baczyńskiego 11 - 13 | 25 | 63 |  | 110 | 3,5 | 6 |  |
| 5 | Baczyńskiego 12 | 25 | 63 |  | 110 | 12,5 | 6 |  |
| 6 | Baczyńskiego 15 - 17 | 25 | 63 |  | 110 | 4,5 | 6 |  |
| 7 | Zabrzańska 116 | 20 | 63 |  | 63 | 8,0 | 3 |  |
| 8 | Zabrzańska 118 | 20 | 63 |  | 225 | 17,0 | 5 |  |
| 9 | Zabrzańska 120 | 20 | 63 |  | 225 | 15,0 | 5 |  |
| 10 | Zabrzańska 122 | 20 | 63 |  | 225 | 16,5 | 5 |  |
| 11 | Zabrzańska 124 | 20 | 63 |  | 225 | 16,0 | 5 |  |
| 12 | Zabrzańska 135 | 25 | 63 |  | 160 | 2,5 | 9 |  |
| 13 | Zabrzańska 137 | 25 | 63 |  | 160 | 2,5 | 9 |  |
| 14 | Zabrzańska 139 | 25 | 63 |  | 160 | 2,5 | 9 |  |
| 15 | Zabrzańska 141 – 141A | 25 | 63 |  | 160 | 2,5 | 9 |  |
| 16 | Zabrzańska 143 | 20 | 63 |  | 160 | 2,5 | 8 |  |
| 17 | Zabrzańska 145 | 20 | 63 |  | 160 | 2,5 | 8 |  |
| 18 | Zabrzańska 147 | 25 | 63 |  | 63 | 8,5 | 1 |  |
| 19 | Zabrzańska 149 | 25 | 63 |  | 63 | 7,5 | 2 |  |
| 20 | Zabrzańska 151 | 20 | 63 |  | 160 | 2,5 | 8 |  |
| 21 | Zabrzańska 153 | 20 | 63 |  | 160 | 2,0 | 8 |  |
| 22 | Zabrzańska 155 | 25(32) | 63 |  | 63 | 4,0 | 1 |  |
| 23 | Zabrzańska 157 | 20 | 63 |  | 63 | 14,0 | 7 |  |
| 24 | Ustronie 1 | 25 | 63 |  | 110 | 4,5 | 6 |  |
| 25 | Ustronie 2 | 25 | 63 |  | 110 | 2,0 | 6 |  |
| 26 | Ustronie 3 - 4 | 25 | 63 |  | 110 | 2,0 | 6 |  |
| 27 | Ustronie 5 - 6 | 25 | 63 |  | 110 | 3,0 | 6 |  |
| 28 | Ustronie 7 - 8 | 25 | 63 |  | 110 | 2,0 | 6 |  |
| 29 | Ustronie 9 | 25 | 63 |  | 110 | 3,5 | 6 |  |
| 30 | Wytrwałych 8 | 25 | 63 |  | 225 | 4,5 | 4 |  |
| 31 | Wytrwałych 9 | 25 | 63 |  | 63 | 11,0 | 1 |  |
| 32 | Wytrwałych 12 | 25 | 63 |  | 63 | 5,0 | 2 |  |
| 33 | Wytrwałych 13 | 25 | 63 |  | 63 | 10,0 | 1 |  |

UWAGA:

ul. Zabrzańska 149 – zabudować wodomierz bezpośrednio za wejściem do budynku, połączyć z istniejącą instalacją rurą stalową DN32 .